实验12：pixhawk软件仿真

一、环境配置

本实验基于Linux系统下进行，那么首先需要在电脑上配置linux环境。linux系统有很多中不同的版本，在此推荐使用Ubuntu 16.04版本的系统。在Windows系统上配置linux环境一般有两种途径，其一是通过vmware软件在虚拟机上安装了Ubuntu，可以参考如下链接，进行相关的配置：

https://blog.csdn.net/stpeace/article/details/78598333

其二是通过安装windows和Ubuntu双系统的方式，配置链接可以参考如下的链接：

https://blog.csdn.net/qq_31442743/article/details/80859237

这两种方式都可以，在此推荐采用安装双系统的方式。在对Ubuntu系统进行配置的时候需要需要满足如下的要求：

/home ：不少于20G的空间。

/swap：Ubuntu系统的内存大小，不小于4G，建议给8G，否则编译的时候会非常耗时，也不能顺畅运行软件仿真。

二、pixhawk开发环境配置

这部分内容在pixhawk的官网上的描述很清楚，原链接：http://dev.px4.io/starting-installing-linux.html

中文翻译的网站链接：https://fantasyjxf.gitbooks.io/px4-wiki/content/index.html

其他参考网站链接：https://www.ncnynl.com/category/uav-pixhawk-quadrotor/

Pixhawk开发环境配置，可参考的资源很多，在此仅对关键步骤，以及可能出现的问题进行简单阐述：

1.   PX4的软件架构可以在多种硬件开发板上运行，如图1所示：

图1. PX4支持的硬件

我们使用的是Pixhawk硬件开发板，在图1中很明确指出，它是NuttX based hardware，所谓的NuttX为一种嵌入式操作系统。在配置的时候，要注意这一点。

2.   在进行基于NuttX的硬件配置的时候。如果出现gcc-arm-none-eabi版本导致的PX4/Firmware编译错误，请参考the bare metal installation instructions 手动安装4.9或者5.4版本的arm-none-eabi工具链。

3.   代码下载的步骤，严格按照使用：git  clone 的命令进行。不能够使用浏览器下载，亦不能通过拷贝下载好的软件包的方式取代下载过程。否则会出现编译错误。

4.   在下载安装包的过程中，要保持网络的顺畅。

三、四旋翼飞机的软件仿真

1、相关的说明

官网链接：https://dev.px4.io/v1.9.0/en/simulation/

PX4支持两种软件模拟的方式，其一为：PX4支持软件在环路（SIT​​L）模拟，其中飞控代码完全在一台计算机上运行（或者在同一台计算机上或在同一网络上的另一台计算机）；其二为：PX4支持硬件在环（HITL）仿真，即使用使用一个真正的飞行控制器板仿真固件。

PX4支持的软件模拟器有很多种，例如： Gazebo，jMAVsim，AirSim，XPlane，Simulation-In-Hardware。

在本实验种，使用的是Gazebo，这是目前最重用的软件模拟器。Gazebo是自主机器人强大的3D仿真环境，特别适用于对测试机器人的壁障算法和计算机视觉算法的仿真。在本实验中，需要基于Gazebo，完成通过上位机PC给下位机pixhawk发送命令，使得四旋翼飞机完成一定的动作。模拟器将所有的这些动作，在上位机通过GUI显示出来。这样做的目的在于，能够通过软件模拟的方式提前验证代码的效果和可靠性，否则如果直接在硬件上执行，很危险，而且不便捷。在官网上可以找到图2所示的模拟软件架构图。

图2. 软件模拟的架构图

在本实验中，Control signals即为上位机PC发送的命令，Telemetry为数控电台的信号，在本实验中不作介绍，有兴趣的可自己查阅文献实践。

2.安装MAVROS

通过PC机或者其他嵌入式开发板子给pixhawk发送命令的开发叫做对飞控板的外部控制(offboard control)。PX4提供了一套基于ROS的mavlink开发包，即为mavros。

上文中提到的MAVLink（Micro Air Vehicle Link，微型空中飞行器链路通讯协议）是无人飞行器与地面站（Ground Control Station ，GCS）之间通讯，以及无人飞行器之间通讯最常用的协议。它已经在APM、PIXHAWK等飞控平台上进行了大量测试。mavros可以看作是对mavlink的封装，使得后者可以更加方便地被使用，省去了开发这对于mavlink协议的理解然后再编程实现的过程。

安装mavros的步骤，可以参考以下链接：

https://dev.px4.io/v1.9.0/en/ros/mavros_installation.html

安装完成mavros之后，参考以下链接，构建一个最简单的外部控制程序：

https://dev.px4.io/v1.9.0/en/ros/mavros_offboard.html

对外部控制程序进行一些解释：

#include <ros/ros.h> #include <geometry_msgs/PoseStamped.h> #include <mavros_msgs/CommandBool.h> #include <mavros_msgs/SetMode.h> #include <mavros_msgs/State.h>

.mavros_msgs包含MAVROS包中提供的服务（service）和话题（topic）所需的一切自定义消息。所有服务和话题以及相应的消息类型可参照文档mavros wiki。

.我们创建一个简单的回调函数来保存飞控的当前状态。我们可以用它检查连接状态，解锁状态以及外部控制标志。

ros::Subscriber state_sub = nh.subscribe<mavros_msgs::State>("mavros/state", 10, state_cb); ros::Publisher local_pos_pub = nh.advertise<geometry_msgs::PoseStamped>("mavros/setpoint_position/local", 10); ros::ServiceClient arming_client = nh.serviceClient<mavros_msgs::CommandBool>("mavros/cmd/arming"); ros::ServiceClient set_mode_client = nh.serviceClient<mavros_msgs::SetMode>("mavros/set_mode");

.实例化一个用来发布被控制的本地位置的发布器，以及适当的客户端来请求解锁和模式更改。注意，对你自己的系统，"mavros"前缀部分会有所不同，它依赖于对应节点的launch文件中定义的名字。

//the setpoint publishing rate MUST be faster than 2Hz ros::Rate rate(20.0);

.px4飞行栈的两个机外（offboard）控制指令之间有500ms的时限。如果超过了时限，commander指令将会切换回进入机外控制模式前的上一个模式。这正是为什么发布频率必须高于2Hz的原因，并且还要考虑可能的延迟。这也是我们推荐从位置控制（POSCTL）模式进入机外控制模式的原因。这样一来，如果飞机意外脱离了机外控制模式，飞机将会停在当前轨道并悬停。

// wait for FCU conn********/ection while(ros::ok() && current_state.connected){ ros::spinOnce(); rate.sleep(); }

.在发布任何东西之前，我们需要等待MAVROS和飞控建立连接。一旦接收到心跳消息heartbeat message，该循环就会立即退出。以上代码是以一定频率（20Hz）来执行ROS消息回调函数，即ros::spinOnce().

geometry_msgs::PoseStamped pose; pose.pose.position.x = 0; pose.pose.position.y = 0; pose.pose.position.z = 2;

.即使px4飞行栈在航空NED坐标系中运行，MAVROS仍然会将这些坐标转换到标准的ENU坐标系，反之亦然。这是我们将Z设置为+2的原因。

//send a few setpoints before starting for(int i = 100; ros::ok() && i > 0; --i){ local_pos_pub.publish(pose); ros::spinOnce(); rate.sleep(); }

.在进入机外控制模式之前，就必须开始发送设定值（这里是指pose），否则模式切换会被拒绝。这里的100是一个随意选取的值。

mavros_msgs::SetMode offb_set_mode; offb_set_mode.request.custom_mode = "OFFBOARD";

.设置自定义模式为OFFBOARD

mavros_msgs::CommandBool arm_cmd; arm_cmd.request.value = true; ros::Time last_request = ros::Time::now(); while(ros::ok()){ if( current_state.mode != "OFFBOARD" && (ros::Time::now() - last_request > ros::Duration(5.0))){ if( set_mode_client.call(offb_set_mode) && offb_set_mode.response.mode_sent){ ROS_INFO("Offboard enabled"); } last_request = ros::Time::now(); } else { if( !current_state.armed && (ros::Time::now() - last_request > ros::Duration(5.0))){ if( arming_client.call(arm_cmd) && arm_cmd.response.success){ ROS_INFO("Vehicle armed"); } last_request = ros::Time::now(); } } local_pos_pub.publish(pose); ros::spinOnce(); rate.sleep(); }

.剩下的代码比较好理解。我们试图在解锁旋翼允许它起飞后，将它切换至机外控制模式。为了避免大量请求堵塞飞控，我们设置服务调用间隔时间为5秒。在同一个循环里，继续以合适的频率持续发布设定的pose。

3.安装gazebo

一般安装的ROS就已经自己安装了gazebo，如果已经安装了ROS，可在terminal中输入

gazebo即可出现图3所示的效果：

图3. Gazebo的可视化界面

若没有安装gazebo，则按下面方法安装即可：

sudo sh -c 'echo "deb http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable `lsb_release -cs` main" > /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list' wget http://packages.osrfoundation.org/gazebo.key -O - ¦ sudo apt-key add - # 首先更新源 sudo apt-get update # 安装Gazebo7 sudo apt-get install gazebo7 # 开发者需要安装额外的包 sudo apt-get install libgazebo7-dev

4.源码编译gazebo仿真

因为我们的飞控用的是pixhawk，它的开源代码是自带仿真的，所以我们可以在其仿真环境的基础上修改，以满足我们的需求。

# 源码下载 mkdir -p ~/src cd ~/src git clone https://github.com/PX4/Firmware.git cd Firmware git submodule update --init --recursive cd .. # 安装交叉编译器 arm-none-eabi-gcc --version sudo apt install gcc-arm-none-eabi # 编译源码 cd Firmware make px4fmu-v2_default # 配置gazebo ## 安装库 sudo apt-get install libprotobuf-dev libprotoc-dev protobuf-compiler libeigen3-dev ## 在源码gazebo仿真文件夹中创建build文件夹 cd ~/src/Firmware/Tools/sitl_gazebo mkdir Build ## 添加路径 ### 设置插件的路径以便 Gazebo 能找到模型文件 export GAZEBO_PLUGIN_PATH=${GAZEBO_PLUGIN_PATH}:$HOME/src/Firmware/Tools/sitl_gazebo/Build ### 设置模型路径以便 Gazebo 能找到机型 export GAZEBO_MODEL_PATH=${GAZEBO_MODEL_PATH}:$HOME/src/Firmware/Tools/sitl_gazebo/models

### 禁用在线模型查找 export GAZEBO_MODEL_DATABASE_URI="" ### 设置 sitl_gazebo 文件夹的路径 export SITL_GAZEBO_PATH=$HOME/src/Firmware/Tools/sitl_gazebo ### 编译gazebo仿真 cd Build cmake .. make

5.运行gazebo

打开一个terminal，依次执行以下语句：

cd /PX4代码包的路径 make posix_sitl_default source ~/catkin_ws/devel/setup.bash // 只有mavros是用源码编译的才需要 source Tools/setup_gazebo.bash $(pwd) $(pwd)/build_posix_sitl_default export ROS_PACKAGE_PATH=$ROS_PACKAGE_PATH:$(pwd) export ROS_PACKAGE_PATH=$ROS_PACKAGE_PATH:$(pwd)/Tools/sitl_gazebo roslaunch px4 mavros_posix_sitl.launch

出现下图所示的界面，即为成功：

6.通过mavros控制飞机

在一个新的terminal中运行上一节中建立好的offboard_node.cpp

cd catkin_ws catkin_make source devel/setup.bash //每新开一个terminal都要有这个，否则就会出错 rosrun offboard offboard_node