GPIO：点亮LED灯实验

- 相关硬件说明

参考pixhawk的电路原理图，找到图1. 所示的LED相关电路的部分。

图1. LED相关电路

如图1所示的三个led灯，为共阳极连接，所以当另一端的电平为低的时候，LED点亮，另一端电平为高的时候，LED灯灭。可见，由于LED702的控制端直接接地，所以它的状态为上电之后常亮。另外两个LED灯的真值表和其控制端所对应的IO口如表1. 所示：

表1. LED灯的真值表和控制端口所对应的IO口

| 控制端 | IO | 真值 | LED703的状态 | LED705的状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IO-LED_AMBER | PB15 | 0 | 亮 |  |
| IO-LED_BLUE | PB14 | 0 |  | 亮 |

需要注意的是，上述的两个LED灯是被协处理器控制（STM32F100）的，PB15和PB14指的是STM32F100的引脚。在实际电路板中的led灯的位置，如图2红框中所示。

图2. LED在飞控板上的位置

- 工程配置

按照“Stm32软件开发基础说明”一文中的方法，首先建立空工程。在空工程建立完成之后，按照如图2所示配置好工程。

图2. LED配置GPIO的模式

在此我们要对PB15进行操作，单击PB15在弹出来的选项框中选择GPIO_Output模式，即为此IO口用来输出电平。值得注意的是，在STM32中输出0V为低电平，输出3.3V为高电平，如果想要输出5V的高电平，需要加放大电路。

之后按照图3. 所示配置好GPIO的输出电平。

图3. 配置PB15的输出电平

在这里需要对图3中红色框中的部分进行一下解释：

GPIO output level：输出电平，选择了Low即为输出低电平。

GPIO mode: GPIO的模式，有两个选项，Output Push Pull为推挽输出，此种方式既可以输出高电平也可以输出低电平，其优点是可以直接驱动功耗不大的数字器件；Output Open Drain为开漏输出，此种方式开漏输出只能输出低电平，要输出高电平则必须有上拉电阻才能输出。

- 重点代码说明

编译生成代码之后，找到主函数main.c打开，找打MX_GPIO_Init()函数。

/* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init();

将光标放在函数名上，按F3可以直接跳转到函数体（重要的调试技巧）。函数体内的代码如下所示，对这些代码做了一些简单的中文注释。

static void MX_GPIO_Init(void) { /*首先声明一个结构体，这个结构体内定义了关于GPIO配置的所有属性*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; /* GPIO Ports Clock Enable */ /*使能时钟总线*/ __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); /*Configure GPIO pin Output Level */ /*配置PB15的为低电平，GPIO_PIN_RESET=0，GPIO_PIN_SET=1*/ HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); /*Configure GPIO pin : PB15 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_15; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;//推挽输出模式 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;//没有上拉电阻 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;//低速 HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);//初始化所配置的PB15的各种属性 }

- 实验效果图

烧写代码完毕之后，可以看到图4所示的效果：

图4 实验效果图

- 阅读代码的技巧

阅读代码的过程中碰到很多变量，结构体，函数引用，宏定义，都可以通过F3追踪其声明和内部结构。

- 延伸

不借助STM32CubeIDE软件，直接修改代码，完成把另一个LED灯点亮的效果。